Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě pro skupiny A1, A

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

- kontrola množství oleje v motoru (kontrolní okénko nebo odměrka na olej)

- kontrola množství brzdové kapaliny (kontrolní otvor u páčky přední brzdy)

- kontrola množství benzínu v nádrži

- kontrola množství elektrolytu v akumulátoru (10-15 mm nad deskami), utažení kontaktů, zátek, čistota

- kontrola napnutí a promazání sekundárního řetězu

- kontrola pohledem tlaku vzduchu v pneumatikách, hloubky dezénu, poškození pneumatik, litých kol

- kontrola pohledem nežádoucího úniku oleje, paliva,  chladící, brzdové kapaliny

- kontrola čistoty světel, zpětných zrcátek, odrazek, registrační značky

- kontrola funkce vnějšího osvětlení:

  - přední světla - obrysová, potkávací, dálková, směrová světla

  - zadní světla  -  obrysová, osvětlení registrační značky, brzdová, směrová světla

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

- pohledem zkontrolujeme tlak vzduchu v pneumatikách pomocí tlakoměru

(správná hodnota – návod k obsluze) pokud možno na nezahřátých

pneumatikách

- hloubkoměrem zkontrolujeme  hloubku dezénu po celém obvodu a šířce běhounu (minimálně 1,6 mm)

- pozor na tlak v zadní pneumatice = při jízdě se spolujezdcem je třeba jej podle výrobce zvýšit

3. Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklům, a co může být příčinou nepřesného vedení

- stopa motocyklu se kontroluje přiložením latě v podélném směru přes obě kola (musí se dotýkat ve všech čtyřech bodech

- přesné proměření rámu v odborném servisu

- příčinou může být zkřivení rámu stroje po těžkém pádu, vychýlení některého kola, nevycentrované kolo, špatný postup při dotažení řetězu

4. Popište napnutí sekundárního hracího řetězu motocyklu

- musí mít určitou vůli, průhyb, který je přesně stanoven výrobcem motocyklu (1-1,5 cm)

- sekundární řetěz napínáme na zadním kole pomocí seřizovacích (napínacích) šroubů, nutno povolit hřídel zadního kola, pozor na stejný počet otáček napínacích šroubů

  - příliš volný řetěz – opotřebení ozubených kol, možnost spadnutí řetězu za jízdy

  - příliš napnutý řetěz -  opotřebení řetězu, zvýšená hlučnost, nadměrné zatížení ložisek, hrozí prasknutí řetězu

- 5. Popište jak se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech

- kontrolujeme pevnost ložisek v hlavě řízení, nadlehčíme přední kolo, uchopíme teleskopické vidlice a pohybujeme jimi dopředu a dozadu (projevuje se rozkmitáním řidítek)

- kontrolujeme pevnost ložisek v kole, nadlehčíme kolo a vůle řízení a ložisek je velmi nebezpečná

- 6. Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

- pravá ruka mačká páčku brzdy na řidítkách, volny krok musí být 0,2-0,5 mm, jemné seřízení na závitu u páčky

- hrubší seřízení – na táhle (lanku) maticí u brzdového klíče

- hrubé seřízení za pomocí přesazení brzdového klíče

- seřízení – točím nadlehčeným kolem a dotahuji matku na táhle až začne slyšitelně škrtat obložení o buben, poté o 1 – 2 otáčky povolím

- kontrola brzdového obložení – ukazatel na brzdovém bubnu, stav a mazání lanovodů

- 7. Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

- kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu

- pravá noha stlačuje páku brzdy, volný krok musí být 1 – 2 cm, po uvolnění páky brzdy se musí kolo volně otáčet

- hrubší seřízení – na táhle (lanku) maticí u brzdového klíče

- hrubé seřízení za pomocí přesazení brzdového klíče

- seřízení – točím nadlehčeným kolem a dotahuji matku na táhle až začne slyšitelně škrtat obložení o buben, poté o 1 – 2 otáčky povolím

- pravidelně kontrolujeme brzdové obložení – ukazatel na brzdovém bubnu, stav a namazání lanovodů

- 8. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

- u kotoučové brzdy je brzdný účinek vyvolán přitlačením brzdových destiček brzdovými písty na boky  brzdového kotouče

- výhodou je lepší účinek brzdění, vetší činná plocha, menší hmotnost, dobře se chladí, snadná kontrola a výměna (nevýhoda – náchylnost na nečistoty v prostoru brzdových pístků)

- u bubnové brzdy je brzdný účinek vyvolán přitlačením čelistí s brzdovým obložením na brzdový buben

- nevýhodou je menší účinná plocha, větší zahřívání při brzdění a náročnější výměna

- 9. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošetření

- na pravé straně řidítek je malá nádobka a okénko, které ukazuje množství brzdové kapaliny

- zpravidla okénko v zadní karotáži nebo nádobka v zadní části rámu (zadní brzdová)

- je-li málo, dolijeme pouze tu samou brzdovou kapalinu (stejnou barvu)  podle výrobce motocyklu, také kontrolujeme těsnost

- po 2 – 3 letech vyměnit – odborný servis

- 10. Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu

- dvoudobý motor má motorový olej zředěný  v palivové nádrži s benzínem (motorový olej + benzín) například 1:30, 1:50. Při spalování mastné směsi dochází zároveň i k mazání pohyblivých částí motoru – možné i umístění  oleje ve zvláštní nádobce – motor si dávkuje olej do paliva sám (kontrolka množství oleje)

- čtyřdobý motor má motorový olej na dně klikové skříně a pomocí zubového čerpadla tlačí olej k jednotlivým pohyblivým částem motoru. Množství  kontrolujeme z boku motoru v okénku (měrkou) – motocykl má stát rovně a motor v klidu.

- 11. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu

- špatnou žárovku vyměňujeme po odšroubování příslušného krytu a vždy měníme za stejný druh a hodnotu POZOR! při výměně halogenové žárovky -  nikdy nesahat na skleněnou baňku žárovky (při sáhnutí na baňku nutno odmastit)

- 12. Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu

- ošetřování vzduchového chlazení spočívá v kontrole čistoty žebrování bloku motoru

- ošetřování kapalinového chlazení spočívá v kontrole množství chladící kapaliny (výměna po 3 – 5 ti letech), čistoty chladiče, těsnosti a utažení spojů potrubí. POZOR na funkčnost ventilátoru!!!

- 13. Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

- kontrola množství oleje v motoru na boku motoru = okénko, nebo měrka

- kontrola oleje v převodovce = kontrolní šroub – je-li dost, po vyšroubování vytéká

- kontrola množství oleje je v tlumičích = v servisu (výměna po1 – 2 letech)

- 14. Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost

- kontrola upevnění kontaktů plus a mínus = dotáhnout

- kontrola čistoty svorek kontaktů (zoxidované, zrezlé) = očistit a namazat vazelínou

- kontrola množství hladiny elektrolytu (kyselina sýrová + destilovaná voda) 10 – 15 mm nad deskami = doplnit pouze destilovanou vodu. Nejnovější akumulátory jsou již bezúdržbové – NEOTVÍRAT!!!

- kontrola čistoty akumulátoru a zátek

- kontrola upevnění akumulátoru

- kontrola hustoty elektrolytu (servis – hustoměr)

- 15. Vyjmenujte povinné vybavení motocyklu

- motolékárnička

- jednu náhradní pojistku od každého druhu použitého na motocyklu

- náhradní žárovky = po jedné od každého druhu pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně